伊金霍洛旗旗委组织部、党委政府信访局、工商行政管理局采购办公设施设备的补充公告
现对伊金霍洛旗旗委组织部、党委政府信访局、工商行政管理局采购办公设施设备（竞争性谈判文件编号：YJHLQCG-H2017212）补充说明如下：　
一、本次开标现场无需提供样品。

二、原竞争性谈判文件“第四章中的第二包执法记录仪”技术参数现替换如下：
1.操作提示状态功能检验：执法记录仪具备声音，振动，指示灯三种提示。充电指示灯为蓝色，可设置开启或关闭按键音，振动提示，指示灯功能；
  2.镜头水平视角：具有2304*1296/1920*1080/1280*720/848*480所有分辨率下≥120度；
  3.摄像分辨率：2304*1296/1920*1080/1280*720/848*480可选、在视频分辨率为848×480时，视频分辨率为520线、1440*1080/1280*720/848*480视频帧率达到60帧和30帧/秒； 
  4.照片分辨率：有效像素7600×4275、6144×3456.4608×3456、4000×3000、2592×1944、2048×1536；
  5.亮度和对比度：设备显示屏显示全场白测试信号时的最大亮度应大于等于820cd/m²、执法记录仪显示屏应能显示全场黑测试信号，显示全场白和全场黑测试信号亮度值的必应大于等于3500:1；
  6.电池工作时间：可更换电池，更换一次连续录像11小时.待机480小时。更换电池时最大10MIN连续工作，视音频文件不应丢失和损坏；
  7.内置存储介质：容量32GB，存储可扩展至128GB。执法记录仪应能存储不低于24h的1920×1080视频动态视音频图像，存储介质能保证执法记录仪连续摄录，录音时长满足[image: image1.png]


5.4.9.1规定的时间及存储照片不少于10000张的要求；
  8.记录间隔：执法记录仪采用自动分段记录方式时，相邻两段间最大记录间隔时间应小于等于0.04s；
  9.夜视功能：手动开启红外或自动开启红外功能，具有红外滤镜切换，日光环境下不偏色，2米处覆盖摄录画面70%以上面积，开启夜视功能后，可看清距样机8m处人物的面部特征，并可看清距样机15m处的人体轮廓；
  10.断电自动保存数据完整：设备在电量耗尽前，可自动保存摄录文件，录像，录音或拍照更换电池时保持最大10MIN连续工作，视音频文件不应丢失或损坏；
  11.警员编号语音播报切换功能：开机后可自动语音播报执法记录仪内存储的警员编号，通过按键可实现1920×1080与848×480之间录像分辨率相互切换：一键切换给出语音播报提示；   
  12.照明功能：内置三颗LED白光灯，开启白光补光灯进行补光，通过按键控制白光补光灯以固定的频率闪烁，可实现夜间拍摄彩色和摄录彩色视频图像；
  13.耐久性试验：执法记录仪的主要部件进行耐久性试验：电源开关6000次、快门15000次、液晶显示及开关6000次、可动部件6000次、模式选择开关6000次，试验后应能正常工作；
  14.AVIN功能：执法记录仪可外接小型摄像头，视频分辨800×600.848×480
视频分辨率力500线，水平视角应大于等于120°；
  15.高温低温试验：温度70°C持续时间10h 试验期间记录仪处于工作状态 
温度-40°C，持续时间6h，试验期间记录仪处于工作状态； 
  16.视频预录延录功能：预录，延录触发前后大于等于20MIN的视音频信息；
  17.计时误差检验：执法记录仪的时间与标准时的计时误差应小于或等于3s/d；
  18.其他：可浏览TXT格式文本，可拓展无线通信模块，通过无线通讯模块可将位置信息实时上传，可通过口令等方式对访问执法记录仪的操作进行鉴权，可划分不同的访问授权等级。通过数字证书的方式，对数据进行签名和验签，同时提供数据完整性验证。

19.数量：15台

三、补充文件是谈判文件的一部分，与谈判文件具有同等法律效力，望各投标供应商周知。

  　联系人：杨先生、杨女士

电话/传真：0477-8960009    

邮编：017200

伊金霍洛旗政府采购中心

                              二〇一七年十二月十五日

